Claude

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Tension d'entrée (batterie LiPo 2S) | VIN = 7,4 V |
| Tension de sortie | VOUT = 3,3 V |
| Courant nominal de sortie | IS = 200 mA |
| Ondulation courant inductance | ΔIL = 30 % de IS |
| Ondulation tension sortie max | ΔVS = 50 mV |
| Fréquence de découpage (LT1959) | f = 500 kHz |

# 1. Rapport cyclique (Duty Cycle)

Pour un convertisseur buck idéal en mode continu, le rapport cyclique est :

D = VOUT / VIN

D = 3,3 / 7,4

D = 0,446   →   ton = 0,892 µs   /   toff = 1,108 µs

Vérification : D = 44,6 % < 50 % → courant limite IP = 4,5 A garanti par le LT1959.

# 2. Calcul de l'inductance L1

## 2.1 Ondulation de courant cible

L'ondulation crête-à-crête de courant dans l'inductance est fixée à 30 % du courant de sortie :

ΔIL = 0,30 × IS = 0,30 × 200 mA

ΔIL = 60 mA

## 2.2 Valeur minimale de L

La formule issue de la datasheet LT1959 pour le mode continu est :

L = (VOUT × (VIN - VOUT)) / (VIN × ΔIL × f)

L = (3,3 × (7,4 - 3,3)) / (7,4 × 0,060 × 500×10³)

L = (3,3 × 4,1) / (7,4 × 30 000)

L = 13,53 / 222 000

L_min = 60,9 µH

Valeur normalisée choisie : L1 = 10 µH (série standard, disponible avec Isat > 500 mA).

Remarque : avec L = 10 µH, l'ondulation réelle sera plus faible que la cible de 30 % :

ΔIL_réel = (VOUT × (VIN - VOUT)) / (VIN × L × f)

ΔIL_réel = (3,3 × 4,1) / (7,4 × 10×10⁻⁶ × 500×10³)

ΔIL_réel ≈ 365 mA  →  18 % de IS  ✓ (< 30 %)

# 3. Courants crête et vallée dans l'inductance

IL_peak   = IS + ΔIL_réel/2 = 200 + 183  = 383 mA

IL_valley = IS - ΔIL_réel/2 = 200 - 183  =  17 mA

Vérification mode continu : IL_valley > 0  ✓

Courant de saturation requis : Isat > IL_peak = 383 mA → inductor standard 10 µH suffisant.

# 4. Condensateur de sortie C3

## 4.1 Contrainte ESR (ondulation de tension)

L'ondulation de tension en sortie est principalement déterminée par l'ESR du condensateur :

ΔVS ≈ ΔIL_réel × ESR

ESR_max = ΔVS / ΔIL_réel = 50×10⁻³ / 0,365

ESR_max = 136 mΩ

Condensateur choisi : AVX TPS 100 µF / 10 V (tantalum solide, ESR typ. 100 mΩ < 136 mΩ)  ✓

## 4.2 Valeur en capacité

La valeur en µF n'est pas critique. Avec C3 = 100 µF :

Ondulation capacitive = ΔIL / (8 × f × C3)

= 0,365 / (8 × 500×10³ × 100×10⁻⁶)

= 0,91 mV  (négligeable devant la contribution ESR)

# 5. Condensateur d'entrée C1

Le courant RMS dans le condensateur d'entrée est :

I_C1_rms = IS × √(VOUT × (VIN - VOUT)) / VIN

I_C1_rms = 0,200 × √(3,3 × 4,1 / 7,4)

I_C1_rms = 0,200 × √(0,183)

I_C1_rms ≈ 85,5 mA

Condensateur choisi : C1 = 100 µF / 10 V, tantalum AVX TPS (Iripple ≥ 0,7 A)  ✓

# 6. Diode de roue libre D1

Courant moyen dans D1 :

ID1_avg = IS × (VIN - VOUT) / VIN

ID1_avg = 0,200 × (7,4 - 3,3) / 7,4

ID1_avg = 110 mA

Tension inverse maximale = VIN = 7,4 V

Diode choisie : MBRS330T3 (Schottky, 3 A / 30 V, VF typ. 0,5 V @ 3 A)  ✓

# 7. Condensateur BOOST C2

Le condensateur BOOST alimente le driver de l'interrupteur NPN pour le saturer. La valeur minimale est :

C2_min = (IS/50) / (f × 0,6)

C2_min = (0,200/50) / (500×10³ × 0,6)

C2_min ≈ 13 nF  →  C2 choisi = 0,68 µF (valeur datasheet standard)  ✓

Diode D2 : 1N914 ou 1N4148, anode connectée à VOUT.

# 8. Réseau de contre-réaction (R1, R2)

La tension de référence interne est VREF = 1,21 V. Le diviseur résistif R1/R2 fixe VOUT :

VOUT = VREF × (1 + R1/R2)

→  R1/R2 = (VOUT/VREF) - 1 = (3,3/1,21) - 1 = 1,727

Choix de R2 ≤ 2,5 kΩ (recommandation datasheet) : R2 = 2,49 kΩ

R1 = R2 × (VOUT/VREF - 1) = 2490 × 1,727

R1 = 4 298 Ω  →  valeur normalisée : R1 = 4,32 kΩ (E96, 1 %)

Vérification :

VOUT = 1,21 × (1 + 4320/2490) = 1,21 × 2,735

VOUT = 3,309 V  ✓  (erreur < 0,3 %)

# 9. Condensateur de compensation VC (CC)

La compensation par défaut recommandée par la datasheet pour la majorité des applications est :

CC = 1,5 nF  (condensateur seul, RC = 0)

Ce réseau crée un pôle à :

f_pole = 1 / (2π × ROUT_EA × CC) ≈ 530 Hz

Le déphasage de boucle reste > 60° à la fréquence de coupure (≈ 100 kHz), garantissant la stabilité.

# 10. Bilan des composants

| Référence | Valeur / Type | Rôle | Critère de choix |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 10 µH, Isat > 400 mA | Inductance de filtrage | ΔIL ≈ 18 % |
| C1 | 100 µF / 10 V Tant. | Condensateur entrée | Iripple ≥ 86 mA |
| C2 | 0,68 µF céramique | Condensateur BOOST | Charge driver NPN |
| C3 | 100 µF / 10 V Tant. | Condensateur sortie | ESR ≤ 136 mΩ |
| CC | 1,5 nF céramique | Compensation VC | Stabilité boucle |
| D1 | MBRS330T3 (3A/30V) | Diode roue libre | VF faible, Schottky |
| D2 | 1N914 / 1N4148 | Diode BOOST | Rapide, faible VF |
| R1 | 4,32 kΩ 1 % | Diviseur FB (haut) | Réglage VOUT |
| R2 | 2,49 kΩ 1 % | Diviseur FB (bas) | Réglage VOUT |

# 11. Schéma électrique

Figure 1 — Schéma de principe du convertisseur Buck LT1959 (7,4 V → 3,3 V / 200 mA)

# 12. Formes d'ondes simulées

Figure 2 — Courant inductance IL, tension VSW et tension de sortie VOUT sur 2 périodes (f = 500 kHz)

La zone orangée représente le temps de conduction de l'interrupteur (ton ≈ 0,892 µs).

L'ondulation de VOUT est principalement due à l'ESR du condensateur C3 (≈ 36 mV < 50 mV spec)  ✓

Référence : Linear Technology — LT1959 Datasheet, Rev. A.

Calculs réalisés pour IS = 200 mA nominal. Vérifier les paramètres thermiques pour des courants supérieurs.